询价采购报价单

项目名称：东台中学化学实验室监控询价采购

| 名 称 | 型 号 及 配 置 | 单位 | 数 量 | 所投品牌（如有） | 单 价 | 报 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 400万红外半球网络摄像机 | 推荐品牌：海康威视、索尼、大华 （三年质保） ·采用高性能400万1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 ·最大可输出400万（2688x1520）@25fps ·支持Smart H.265/H.264H智能编码，ROI区域增强，SVC自适应编码，适用不同带宽和存储环境 ·最大红外监控距离50米，支持SmartIR，自动调整红外远近补光及画面均匀性 ·支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 ·支持多种异常检测，网络断开，IP冲突，非法访问，电压异常报警 ·支持多种智能功能，区域入侵，绊线入侵，物品遗留，物品搬移，场景变更，人脸检测，人员聚集，徘徊检测，快速移动，停车检测 ·支持DC12V/POE供电方式，宽压设计 ·支持内置MIC ·支持IP67防护等级，防浪涌，防静电，防雷设计 | 台 | 3 |  |  |  |
| 400万红外枪机网络摄像机 | 推荐品牌：海康威视、索尼、大华 （三年质保） 采用高性能400万1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 ·最大可输出400万（2592x1520）@20fps ·支持Smart H.265/H.264H智能编码，ROI区域增强，SVC自适应编码，适用不同带宽和存储环境 ·最大红外监控距离50米，支持SmartIR，自动调整红外远近补光及画面均匀性 ·支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 ·支持多种异常检测，无SD卡，SD卡空间不足，SD卡出错，网络断开，IP冲突，非法访问，电压异常报警 ·支持多种智能功能，区域入侵，绊线入侵，物品遗留，物品搬移，场景变更，人脸检测，人员聚集，徘徊检测，快速移动，停车检测，音频异常侦测 ·支持DC12V/POE供电方式，支持12V电源返送，最大电流165mA，含支架方便工程安装 ·支持IP67防护等级，防浪涌，防静电，防雷设计 | 台 | 1 |  |  |  |
| POE 交换机 | 推荐品牌：思科、华为、H3C（所投品牌必须与学校原有交换机指令集相同）三年质保 主要技术参数要求 交换容量, >=120Gbps 包转发能力, >=41.67ps 存储器, DRAM >=512MB，FLASH>=256MB VLAN ID数量, >=4096 ARP表项, >=8K 接口类型, 支持10/100/1000BASE-T端口,支持1000Base-X SFP端口 接口数目, 提供24个10/100/1000Base-T以太网接口 提供至少2*SFP接口 风扇技术, 支持无风扇技术 集成电源, 设备支持交流电源供电 以太网供电（限于PoE型号）, 支持PoE供电能力不小于195W 支持在交换机启动时可以为PoE设备供电 设备管理, 支持状态LED灯，CLI命令管理和图形管理， 网络管理, 支持RMON、RMON II、SNMP v1、SNMP v2、SNMP v3 能对网络进行有效配置和管理，支持不少于8个设备的统一IP地址管理， 能源管理, 支持智能电源管理，设备能够自动实时调整端口用电状态以节约能耗，并且可以提供开放接口和开发工具包集成进第三方网管系统 节能能力, 支持IEEE 802.3az标准的高效节能 Console 端口支持, 支持RJ45console端口，支持蓝牙Console端口，支持USB Console端口 巨型以太帧传输支持, 支持传输不小于9K大小的以太网帧 虚拟端口数量, 支持的虚拟端口数量不小于3K 以太链路捆绑, 支持不小于8个链路的以太网链路捆绑 网络标准支持，支持下述网络标准 IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol IEEE 802.1p CoS Prioritization IEEE 802.1Q VLAN IEEE 802.1s IEEE 802.1w IEEE 802.1X IEEE 802.1ab (LLDP) IEEE 802.3ad IEEE 802.3af and IEEE 802.3at IEEE 802.3ah (100BASE-X single/multimode fiber only) IEEE 802.3x full duplex on 10BASE-T, 100BASE-TX, and 1000BASE-T ports IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3z 1000BASE-X RMON I and II standards SNMP v1, v2c, and v3 IEEE 802.3az IEEE 802.3ae 10Gigabit Ethernet IEEE 802.1ax 链路协议支持, 支持不少于32个多生成树实例(MST) ，支持RPVST+, MSTP，支持生成树快速端口，支持VLAN中继协议VTP v2 / v3版本，支持IGMP v3 / MLD v2 监听，支持单向链路检测 组播支持, 支持不少于512个IPv4多播组和多播路由数 QoS能力, QoS端口缓存>=1MB 每端口队Egress列数4，支持优先处理低延迟数据的排队机制 支持严格优先级 安全能力, 要求支持DHCP监听，支持动态ARP监测，支持端口安全和802.1x认证标准，支持TACACS， 支持基于端口的访问控制列表 IPv6支持, 要求支持IPv6多播组和多播路由数不小于512条，支持IPv6 主机，支持IPv6 访问控制列表，支持基于 IPv6 的HTTP, HTTP(s)和SNMP，支持IPv6的SCP / SSH, Radius服务，TACACS+服务和 NTPv4 SPAN 能力, 支持本地 SPAN数量不小于2，支持远程SPAN数量不小于2 开放性接口支持, 支持Tail-F 自动化支持, 支持自动化部署即插即用 数据存储支持, 要求支持USB2.0的TypeA USB 端口数据存储 MAC地址支持, MAC地址>=8K 激活VLAN数量支持, 最大激活VLAN 数量>=64 | 台 | 1 |  |  |  |
| 辅助材料及人工 | 1、交换机连接所需要的六类非屏蔽网线、跳线、理线器等 2、所有线路施工方要保持线路美观，安全走线，严禁乱拉乱接，网络线路标记必须一目了然，方便管理 3、施工包含主机房的一切材料及辅助材料和人工费用，成交供应商必须按照要求施工到位，请投标人自行核算成本费用。 | 项 | 1 |  |  |  |
| *施工要求 | 1．所布的网线必须进行专业认证测试仪测试并通过，并且提供测试报告方能验收（福禄克DSX系列同档次认证测试仪ALL Channel测试标准），百分百保证所有线路的测试通过（因高清摄像头POE供电要求较高，对线路和施工有一定的要求）；网线杜绝中途进行二次短接，必须确保一根网线直接布线到位，因此施工方必须提供网线的POE测试通过报告校方方能付款。 2．提供的摄像头必须和原监控平台兼容对接，并能加入到原平台存储（含此次摄像头加入到平台的授权许可费用），正常录像使用后校方方能付款。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 总价（大写：） |  |  |  |  |  |  |

注：1.单价、报价及总价中包含运输、安装、调试、售后服务、辅材和税费等全部费用，报价时应逐项填写单价和报价，最后汇总得出总价。

2.本项目安装调试时成交供应商需委派成交设备品牌制造商原厂工程师上门服务且携带相关身份证明材料原件。

3．签订合同时提供摄像头和原平台无缝对接承诺函原件并加盖原厂公章。

报价单位联系人及电话：

报价单位：（盖章）

2019年   月   日

询价要求：

1、参加报价的供应商须从事本次询价货物的生产或销售，且在东台市招标投标管理中心无实施市场限制准入记录和近三年在教育系统招标中无不良行为。

2、报价单位如有疑问请于3月4日10时前书面提出，采购人于3月4日16时前予以答复。

3、报价单填写内容字迹必须工整，产品型号及配置要求和报价均不得修改。

4、参加询价采购的供应商应仔细阅读理解采购单位的询价文件要求，对所投产品负责，一旦成为成交供应商必须无条件供货，否则询价保证金不予退还并按有关规定处理。

5、询价报价文件的组成及份数：（1）企业法人营业执照副本复印件；（2）询价采购报价单；（3）与询价有关的其他资料。询价报价文件正本一份，副本一份。

6、询价报价文件的递交：询价报价文件应采用普通信封进行密封，在密封袋上注明报价单位、所报项目名称及询价单编号，并于3月5日9时30分前送达江苏省东台中学信息组（综合楼三楼）朱世华老师处。

7、采购单位于3月5日9时30分后开拆报价单，按照符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，对报价计算错误的按财政部第18号令的原则进行修正，并将询价结果进行公示。

8、成交结果公示后，成交供应商须在3个工作日内与采购单位签定合同。签订合同之前另向采购单位交 500 元履约保证金，并在合同签订 10 日内供货并安装调试完毕，经验收合格后履约保证金转为质量保证金。

9、付款方式：产品全部安装调试完毕，经验收合格后付合同价的100% 。正常运行1年后，如无质量问题，无息返还质量保证金。

10、废标条款：（1）询价报价超出采购人预算的（预算为1.3万）；（2）投标产品不满足招标文件参数要求的（3）询价报价文件内容不全的；（4）询价报价文件未按规定要求签署、盖章的；（5）询价报价单位递交两份或多份内容不同的询价报价文件，或在一份询价报价文件中对同一品牌同一配置报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的；（6）不符合法律、法规和询价采购文件中规定的其他实质性要求的。

采购单位联系人：朱世华      联系电话： 18752910668

江苏省东台中学

2019年   月   日